RESIDÊNCIA EM MICROELETRÔNICA — POLO UFCG

Design Verification

Verification Plan

Fase 2 – PARTE II

Projeto Integrador de Design Verification

planejamento da verificação do sistema de topo com AES

Instrutor e Autor: Gabriel Villanova Aluno: João Mercus Queiroz Farias Documento: Verification Plan – Fase 2

CONFIDENCIAL

V1.0.0

Setembro/2026

Sumário

1    Introdução e fluxo de planejamento

2    DUT, interfaces e escopo

3    Features e requisitos verificáveis

4    Arquitetura, layers e fases de bring-up

5    Plano de estímulos

6    Plano de checagem

7    Plano de cobertura

8    Testes e cenários

9    Rastreabilidade e critérios de closure

10    Referências

COMO USAR ESTE TEMPLATE Este documento é um template de trabalho. As caixas azuis contêm orientação didática e devem ser removidas ou convertidas em texto definitivo antes da entrega final. O VPLAN deve ser atualizado durante o projeto: ele é um artefato vivo, não uma lista de testes escrita uma única vez.

# Introdução e fluxo de planejamento

OBJETIVO DA SEÇÃO Explicar por que o VPLAN existe e deixar claro que a estratégia nasce da especificação e das features, e não de uma lista arbitrária de testes. • Escreva o plano antes de implementar a maior parte do testbench, mas atualize-o quando regressão e debug revelarem novos cenários. • Separe sempre três ideias: o que o DUT deve fazer; como será verificado; qual evidência demonstrará que foi verificado.

O Verification Plan define a estratégia de verificação para o sistema de topo da Fase 2. Ele deve transformar a especificação do DUT em features verificáveis, estímulos, mecanismos de observação e checagem, cobertura, testes, rastreabilidade e critérios objetivos de fechamento.

## Objetivos do VPLAN

• Registrar o escopo funcional a ser verificado e o que está explicitamente fora de escopo.

• Derivar mecanismos de verificação a partir das features do DUT.

• Planejar estímulos, checkers, reference models, assertions e cobertura antes do closure.

• Manter rastreabilidade entre feature → cenário → checker → coverage → teste → evidência.

• Definir quando a verificação poderá ser considerada tecnicamente concluída.

## Fluxo de raciocínio esperado

| Etapa | Pergunta que o aluno deve responder | Saída esperada |
| --- | --- | --- |
| 1. Especificação | O que o sistema promete fazer? | Requisitos e interfaces compreendidos. |
| 2. Features | Quais comportamentos precisam de evidência? | Lista de features com IDs únicos. |
| 3. DITL / cenários | Como o sistema é usado do reset ao processamento? | Fluxos realistas e corner cases. |
| 4. Arquitetura | O que preciso gerar, observar e comparar? | VIPs, monitors, scoreboard/refmodel, assertions. |
| 5. Mecanismos | Como cada feature será estimulada e medida? | Stimuli, checkers, coverage e testes. |
| 6. Regressão | Como repetir e ampliar o espaço exercitado? | Suíte automatizada com seeds e logs. |
| 7. Closure | O que ainda falta e por quê? | Gaps fechados ou waivers justificados. |

# DUT, interfaces e escopo

COMO PREENCHER Use a especificação e o RTL fornecidos pelo instrutor. Descreva as interfaces em nível funcional; não copie apenas nomes de sinais. A versão desta fase considera a interface MEMORY DATA como caminho de dados do sistema para operações de leitura e escrita, além de RESET, clock/PLL e configuração SPI.

## Visão funcional do DUT

Descreva em 1–2 parágrafos o fluxo principal do sistema: inicialização/reset, obtenção de clock/lock, configuração por SPI, movimentação de dados pela interface de memória, processamento AES e retorno/armazenamento do resultado. Identifique também dependências de configuração e estados de operação.

O MiniSoC AES é um sistema digital integrado didático projetado para demonstrar o fluxo completo de controle, movimentação de dados e processamento criptográfico por hardware. O topo do sistema (minisoc_top) expõe exatamente quatro interfaces físicas: (1) Clock de Refêrencia de 2 GHz (clk), que alimenta o domínio always-on de controle e o PLL mock; (2) Reset Global ativo em nível baixo (rst_n); (3) Interface serial SPI (spi_sclk <=25 MHz, spi_cs_n, spi_mosi, spi_miso) operando em Modo 0 com frames de 40 bits para acesso a registradores; e (4) Interface MEMORY DATA (mem_clk <= 200 MHz, mem_i_wr_en, mem_i_addr, mem_i_data, mem_o_data) para leitura e escrita direta de palavras de 32 bits na memoria compartilhada.

Internamente, o sistema conta com quatro blocos funcionais principais: o Front-End SPI (com banco de controle e status), o PLL mock (que divide a referência de 2 GHz por /1, /2, /4 ou /8 e gera o sinal locked após delay determinístico/pseudoaleatório), a Memória Compartilhada de 1024 palavras de 32 bits (single-port SRAM) e o Engine Criptográfico AES-128. O sistema adota uma regra estrita de bootstrap: o banco SPI é alimentado pelo clock Always-on de 2GHz, permitindo que o software configure e habilite o PLL antes mesmo da liberação do clock do sistema (sys_clk). A posse da memória compartilhada é arbitrada de forma mutuamente exclusiva pelo bit MEM_SEL_AES no registrador SYSTEM_CONTROL: quando em 0, os pinos externos de MEMORY DATA  governam a RAM sob mem_clk; quando em 1, o AES assume o barramento sob sys_clk. O AES lê sequencialmente blocos de 128 bits (4 palavras de 32 bits), aplica a transformação criptográfica de 10 rodadas (suportando os modos ECB, CBC, PCBC, CFB, OFB e CTR) e regrava os resultados in-place nos mesmos endereços, sinalizando a conclusão via flag DONE no mapa SPI.

## Interfaces do DUT

| Interface | Função no sistema | O que deve ser verificado | Observabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| RESET | Inicialização e recuperação global. | Assert/deassert, duração, reset em operação, estado pós-reset. | Sinais de estado, monitors e assertions. |
| CLOCK / PLL | Clock interno e indicação de lock. | Clock válido, transição de lock e dependências de configuração. | Clock monitor, locked e efeitos no sistema. |
| SPI | Configuração, modos e leitura de status. | Transações válidas, programação e leitura de status como PLL locked. | SPI monitor + estado funcional observado. |
| MEMORY DATA IF | Interface bidirecional de dados/leitura/escrita. | Protocolo, dados, endereços/controle, backpressure e fluxo fim a fim. | Monitor transacional + scoreboard. |
| AES datapath | Transformação criptográfica principal. | Resultado correto para chave/modo/dado suportados e integração end-to-end. | Reference model + comparação fim a fim. |

## Dentro e fora de escopo

| Item | Status | Justificativa / observação |
| --- | --- | --- |
| Funcionalidade digital top-level | IN | Obrigatória. |
| AES funcional | IN | Comparação contra modelo de referência. |
| Comportamento analógico real do PLL | OUT / MOCK | PLL é modelado para fins de verificação digital. |
| Timing físico pós-layout | OUT | Não faz parte do objetivo desta fase. |
| Transições de Clock Domain Crossing (CDC) | IN | Verificação funcional da integridade de dados e comandos entre clk, sys_clk, spi_sclk e mem_clk. |
| Tratamento de modos/parâmetros ilegais do AES | IN | Checagem de asserção de ERROR e rejeição de start inválido. |
| Extração de Parasitas e Atrasos SDF | OUT | Simulação focada no nível RTL com timing funcional ideal. |

# Features e requisitos verificáveis

REGRA PRINCIPAL Feature descreve o comportamento esperado do DUT, não o teste. Evite escrever “rodar teste X”. Prefira “o DUT deve...”. Use IDs estáveis (F01, F02...) para permitir rastreabilidade até o report final.

| ID | Feature | Descrição comportamental | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | Reset Global e Inicialização | O DUT deve inicializar deterministamente após rst_n=0: registradores em default, AES desabilitado, posse de memória externa e retenção do conteúdo prévio da SRAM. | Alta |
| F02 | Clock, PLL Mock e Lock | O PLL mock deve travar (locked=1) após delay parametrizado; suportar divisores /1, /2, /4 e /8; o sys_clk e AES devem permanecer congelados até locked=1; comandos START emitidos antes do lock devem ser ignorados. | Alta |
| F03 | Front-End SPI e Mapa de Registradores | Protocolo Modo 0 (40 bits, MSB-first, até 25 MHz). Leitura e escrita nos registros R/W (KEY, IV, COUNTER, NUM_BLOCKS, CONTROL); leitura de STATUS e VERSION (0x00010100); escritas em Read-Only ignoradas; escritas bloqueadas durante AES_BUSY=1. | Alta |
| F04 | Interface MEMORY DATA e Arbitragem | Acesso síncrono à SRAM de 1024x32 com latência de 1 ciclo. Exclusão mútua do MUX: MEM_SEL_AES=0 conecta interface externa; MEM_SEL_AES=1 entrega RAM ao AES e isola completamente escritas externas espúrias. | Alta |
| F05 | Processamento Criptográfico AES-128 | Processamento in-place de 1 a 256 blocos nos modos ECB, CBC, PCBC, CFB, OFB e CTR (cifra e decifra). Comparação automática contra modelo de referência C++ (DPI). Geração de flag ERROR para modos > 5 ou num_blocks=0. | Alta |
| F06 | Reset em Operação e Robustez | Aplicação de reset durante atividade (SPI, carga de memória ou AES ativo) deve abortar o fluxo e restaurar estado seguro. | Média |

## Day-in-the-Life (DITL) / cenários de uso

Escreva de 2 a 5 fluxos realistas que atravessem múltiplas features. Um DITL não substitui os testes; ele ajuda a descobrir interações que testes isolados podem perder.

| ID | Fluxo resumido | Features relacionadas |
| --- | --- | --- |
| DITL-01 | Reset → clock/lock → configuração SPI → escrita/leitura de dados → AES → verificação do resultado. | F01–F05 |
| DITL-02 | Operação ativa → reset → reconfiguração → nova transação válida. | F01, F03, F04, F06 |
| DITL-03 | Criptografia multi-bloco com troca dinâmica de divisor de clock do PLL (ex: /1 -> /4) e validação de retenção de chaves e dados. | F02, F03, F04, F05 |
| DITL-04 | Tentativa de injeção de faltas/violação: escrita externa na memória e comandos de reconfiguração SPI durante processamento do AES (verificação de bloqueio). | F03, F04, F05 |

# Arquitetura, layers e fases de bring-up

DICA DIDÁTICA Layers organizam responsabilidades do ambiente; fases descrevem a ordem incremental de bring-up. Não confunda essas fases de planejamento com as runtime phases da UVM.

## Verification layers

| Layer | Responsabilidade | Exemplos no projeto |
| --- | --- | --- |
| L0 Baseline | Compilar/elaborar, resetar e conectar DUT. | tb_top, interfaces, config_db, smoke test. |
| L1 Stimulus/Monitor | Gerar e observar transações. | VIP CLOCK, RESET, SPI, MEMORY DATA. |
| L2 Checkers | Determinar correto/incorreto. | Scoreboard, AES refmodel, SVA. |
| L3 Coverage | Medir o espaço funcional exercitado. | Covergroups, crosses, assertion coverage. |
| L4 Scenarios | Compor fluxos realistas multi-interface. | Sequences e virtual sequences. |

## Bring-up phases

| Fase | Capacidade obtida | Critério de pronto |
| --- | --- | --- |
| P0 | Baseline do TB | Compila e roda smoke test. |
| P1 | Clock + reset | DUT inicializa de forma observável e repetível. |
| P2 | SPI | Configuração básica é aplicada e monitorada. |
| P3 | MEMORY DATA | Transações de leitura/escrita são geradas e reconstruídas por monitor. |
| P4 | AES self-checking | Fluxo end-to-end compara DUT vs. modelo. |
| P5 | Coverage + regression | Cobertura coletada e suíte automatizada. |
| P6 | Closure | Gaps tratados, regressão limpa, documentação fechada. |

## Arquitetura do testbench

A arquitetura do ambiente de verificação foi concebida sob a metodologia UVM (Universal Verification Methodology), organizada em camadas para garantir modularidade, reuso e rastreabilidade total em relação ao VPLAN.

- Top-Level testbench (tb_top): Instancia o DUT (minisoc_top), os geradores de clock (2 GHz de referência e mem_clk externo), as interfaces SystemVerilog (clk_rst_if, spi_if, mem_if) e registra os virtuais interfaces no uvm_config_db.

- Ambiente UVM (minisoc_env): Agrupa os agentes de protocolo e os componentes de análise:

- Clock & Reset VIP (clk_rst_agent): Responsável por gerar o estímulo de reset síncrono/assíncrono e controlar a referência de 2 GHz.

- SPI VIP (spi_agent): Agente ativo com driver, monitor e sequencer para transacionar frames SPI de 40 bits em Modo 0 a até 25 MHz.

- Mmemory Data VIP (mem_agent): Agente ativo que dirige e observa acessos externos de leitura/escrita de 32 bits na memória.

- Scoreboard & Reference Model (minisoc_scoreboard): Integra o modelo de referência em C++(NIST FIPS 197) via SystemVerilog DPI-C. O monitor de memoria e o monitor SPI enviam transações ao scoreboard, que calcula a saída esperada (expected) e compara palavra por palavra com os dados lidos do DUT, sinalizando qualquer mismatch imediatamente com severida UVM_ERROR.

- Cobertura Funcional (minisoc_coverage): Assinante dos monitores que coleta covergroups para registradores SPI, modos AES, limites de números de blocos (1 a 256), divisores do PLL e exclusão mútua do MUX de memória.

- Virtual Sequencer & Sequences: Coordenam os cenários realistas Day-in-the-Life, sincronizando a carga de memória, programação SPI, espera por DONE e leitura final de resultados.

# Plano de estímulos

COMO DEFINIR ESTÍMULOS Descreva o espaço que pode ser aplicado ao DUT, não a sequence específica que o gera. Inclua valores legais, limites, dependências, temporização e interações com reset/backpressure.

| ID | Interface | Parâmetro / operação | Valores / condições | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST-RST-01 | RESET | Reset inicial | Assert/deassert; duração válida. | Inicialização. |
| ST-RST-02 | RESET | Reset em runtime | Durante SPI ou tráfego de dados, se permitido. | Recuperação/cancelamento. |
| ST-CLK-01 | CLOCK | Clock nominal | Conforme especificação. | Operação nominal. |
| ST-SPI-01 | SPI | Configuração válida | Registros/campos suportados. | Programar o DUT. |
| ST-MEM-01 | MEMORY | Read/write | Dados e controles válidos. | Exercitar caminho de dados. |
| ST-MEM-02 | MEMORY | Boundary/backpressure | Limites e espera conforme protocolo. | Corner cases. |
| ST-SPI-02 | SPI | Escrita proibida / RO | Escrita em VERSION, STATUS ou durante AES_BUSY=1. | Validar imunidade e proteção de registradores. |
| ST-AES-01 | AES/SPI | Configuração de modos legais | Modos ECB, CBC, PCBC, CFB, OFB, CTR com 1 a 256 blocos. | Verificar funcionalidade criptográfica nominal. |
| ST-AES-02 | AES/SPI | Configurações ilegais | MODE >= 6 ou NUM_BLOCKS = 0. | Verificar asserção de ERROR e aborto imediato. |
| ST-MEM-03 | MEMORY | Escrita durante AES_BUSY | Injeção de mem_i_wr_en=1 com MEM_SEL_AES=1. | Validar exclusão mútua do MUX da memória. |

# Plano de checagem

PERGUNTA-CHAVE Para cada feature, responda: “como saberei automaticamente que o DUT fez a coisa certa?”. Se a resposta for apenas “olhando waveform”, o plano ainda não está self-checking.

| ID | Checker / modelo | Entrada observada | Regra de decisão |
| --- | --- | --- | --- |
| CHK-01 | Reset checker / SVA | reset, estados e outputs relevantes | Confirma estado e sequência pós-reset. |
| CHK-02 | SPI protocol/config checker | Transações SPI + estado observado | Confirma protocolo e efeito da configuração. |
| CHK-03 | AES reference model | input/key/configuração | Calcula expected e compara com resultado do DUT. |
| CHK-04 | Memory data scoreboard | Transações esperadas e observadas | Associa requests/responses e detecta mismatch/perda/duplicação. |
| CHK-05 | PLL Lock & Clock Checker | i_enable, o_locked, sys_clk | Garante que sys_clk não pulsa antes de locked e que o número de ciclos de lock respeita [8, 31]. |
| CHK-06 | Memory Mutual Exclusion Checker | mem_i_*, i_sel_aes, aes_mem_* | Garante que nenhuma escrita externa altera a SRAM enquanto i_sel_aes=1. |

## Assertions planejadas

| ID | Propriedade | Quando vale | Falha significa |
| --- | --- | --- | --- |
| A-RST-01 | sys_rst_n e registradores devem permanecer em reset enquanto rst_n=0. | Durante pulso de reset global. | Falha de reset assíncrono do sistema. |
| A-CLK-01 | sys_clk não deve oscilar enquanto pll_locked for 0. | Entre rst_n=1 e asserção de pll_locked. | Violação de clock gating / clock não liberado prematuramente. |
| A-SPI-01 | Frame de escrita SPI ignorado se aes_busy=1. | Durante operação ativa do AES. | Corrupção de registradores em atividade. |
| A-AES-01 | Asserção imediata de ERROR se mode > 5 ou num_blocks == 0 após START. | Borda de subida de START. | Falta de detecção de parâmetro ilegal. |
| A-MEM-01 | Leitura síncrona de memória deve disponibilizar dado exatamente 1 ciclo após endereço estável. | Acesso externo com mem_i_wr_en=0. | Violação de temporização do modelo de RAM. |

# Plano de cobertura

COBERTURA NÃO É UM NÚMERO ISOLADO Cada coverpoint deve representar comportamento relevante. Não crie bins só para aumentar percentual. Defina bins válidos, crosses úteis e ignore/illegal bins apenas quando houver justificativa técnica.

| Coverage ID | Comportamento medido | Bins / cross planejado | Feature |
| --- | --- | --- | --- |
| COV-01 | Reset por Contexto | Contextos: cold boot (power-up), idle pós-lock, durante SPI, durante AES ativo. | F01, F06 |
| COV-02 | Configuração e Registradores SPI | Cross entre todos os endereços (0x00 a 0x0F) x tipos de acesso (R, W, W inválido em RO). | F03 |
| COV-03 | Acessos à Memória Compartilhada | Endereços: 0..3 (mínimo), 1020..1023 (máximo), aleatórios; operações: Read, Write; MEM_SEL_AES: 0 e 1. | F04 |
| COV-04 | Modos e Parâmetros do AES | Cross: MODE (ECB, CBC, PCBC, CFB, OFB, CTR, inválidos) x DECRYPT (0, 1) x NUM_BLOCKS (1, 2, boundary 256, inválido 0). | F05 |
| COV-05 | Divisores de Clock do PLL | Divisores /1 (2 GHz), /2 (1 GHz), /4 (500 MHz), /8 (250 MHz) cruzados com operações AES válidas. | F02, F05 |

## Code coverage e análise de holes

Registre line/block/expression/toggle/FSM quando disponíveis. Holes devem ser classificados: falta de estímulo, código inacessível, comportamento fora de escopo, limitação do modelo ou possível bug. Exclusões/refinements precisam de justificativa e evidência.

# Testes e cenários

COMO ESCREVER UM TESTE NO VPLAN O teste é uma composição de estímulos e checkers para cobrir uma intenção verificável. Não replique toda a implementação UVM aqui. Registre objetivo, fluxo, variações/seeds, checkers ativos e coverage esperado.

| Test ID | Objetivo / fluxo | Checkers | Coverage principal |
| --- | --- | --- | --- |
| T-SMOKE | Reset -> Ativação do PLL -> Leitura do registrador VERSION via SPI. | CHK-01, CHK-02, CHK-05 | COV-01, COV-02 |
| T-SPI-REGMAP | Varredura completa de escrita e leitura em todos os registradores R/W e teste de escrita em RO. | CHK-02, A-SPI-01 | COV-02 |
| T-MEM-ACCESS | Teste de escrita/leitura da memória externa em limites (endereços 0 e 1023) e teste de retenção pós-reset. | CHK-04, A-MEM-01 | COV-03 |
| T-AES-E2E | Fluxo completo ponta a ponta: carga de memória -> configuração SPI -> cifra/decifra AES -> conferência contra Golden Model. | CHK-03, CHK-04 | COV-04, COV-05 |
| T-AES-MODES | Exercita todos os 6 modos (ECB, CBC, PCBC, CFB, OFB, CTR) tanto em encriptação quanto decriptação. | CHK-03 | COV-04 |
| T-AES-ERRORS | Testes negativos: disparo com modo ilegal (>5), número de blocos zero, e START sem PLL travado. | CHK-02, A-AES-01 | COV-02, COV-04 |
| T-RST-RUN | Aplica reset global rst_n durante processamento ativo do AES e verifica recuperação sem travamento. | CHK-01, CHK-04 | COV-01 |
| T-RANDOM | Regressão com testes aleatórios constrained-random variando dados, chaves, divisores e tamanhos de bloco para fechar coverage. | Todos aplicáveis | Fechamento 100% de bins válidos |

# Rastreabilidade e critérios de closure

O QUE FECHA A VERIFICAÇÃO Closure não é “todos os testes passaram” isoladamente. O aluno deve mostrar que todas as features planejadas possuem estímulo, checagem, cobertura e evidência; que bugs/mismatches estão resolvidos ou documentados; e que a regressão final é reproduzível.

| Feature | Stimuli / Testes | Checker | Coverage | Status final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 | ST-RST-01, ST-RST-02; T-SMOKE, T-RST-RUN | CHK-01, A-RST-01 | COV-01 | PLANNED |
| F02 | ST-CLK-01; T-SMOKE, T-AES-E2E | CHK-05, A-CLK-01 | COV-05 | PLANNED |
| F03 | ST-SPI-01, ST-SPI-02; T-SPI-REGMAP, T-AES-ERRORS | CHK-02, A-SPI-01 | COV-02 | PLANNED |
| F04 | ST-MEM-01, ST-MEM-02, ST-MEM-03; T-MEM-ACCESS, T-AES-E2E | CHK-04, CHK-06, A-MEM-01 | COV-03 | PLANNED |
| F05 | ST-AES-01, ST-AES-02; T-AES-E2E, T-AES-MODES, T-AES-ERRORS | CHK-03, A-AES-01 | COV-04 | PLANNED |
| F06 | ST-RST-02, ST-MEM-03; T-RST-RUN, T-RANDOM | CHK-01, CHK-04, CHK-06 | COV-01, COV-03 | PLANNED |

## Critérios mínimos de fechamento

• Nenhum mismatch ou assertion failure sem explicação na regressão final.

• Todos os itens do VPLAN possuem status final e evidência correspondente.

• Coverage funcional planejado fechado para bins válidos; waivers documentados quando necessários.

• Code coverage analisado e holes relevantes tratados ou justificados.

• Regressão reproduzível com comandos, seeds e versão/tag registrados.

• Verification Guide e Verification Report consistentes com o estado final do ambiente.

# Referências

[1] RTL e especificação do sistema de topo fornecidos pelo instrutor.

[2] NIST FIPS 197 – Advanced Encryption Standard (AES).

[3] SystemVerilog Language Reference Manual (LRM).

[4] UVM documentation / simulator documentation adotada no projeto.